SUPUESTO PRÁCTICO Nº 1

Un fabricante de vehículos pretende obtener la homologación UE de tipo conforme al Reglamento (UE) 2018/858 para un nuevo turismo de categoría M1 equipado con un motor de combustión interna de gasolina de inyección directa y sobrealimentación.

El vehículo dispone de las siguientes características técnicas:

- Categoría: M1

- Combustible: gasolina E10

- Cilindrada: 1332 cm³

- Potencia máxima: 96 kW a 5000 min⁻¹

- Caja de cambios automática de 8 velocidades

- Masa en orden de marcha: 1475 kg

- Masa máxima técnicamente admisible: 1960 kg

- Velocidad máxima: 198 km/h

- Sistema Start-Stop

- Filtro de partículas gasolina (GPF)

Los parámetros de resistencia al avance en carretera determinados mediante ensayo coast-down son:

- f0 = 79,6 N

- f1 = 0,548 N/(km/h)

- f2 = 0,03418 N/(km/h)²

El fabricante ha proporcionado:

- Relaciones de transmisión.

- Datos aerodinámicos.

- Configuración electrónica motor.

- Datos necesarios para la determinación de masas de ensayo WLTP.

Con esta información, responda a los puntos 1 y 2 a continuación.

- Indicar los tipos de ensayo de emisiones necesarios para la homologación UE de tipo del vehículo conforme a la normativa Euro 6e vigente. Describir brevemente en qué consiste cada uno de los ensayos.

- Tras la realización preliminar de los ensayos de emisiones, el laboratorio obtiene los siguientes resultados:

| Contaminante | Resultado |
| --- | --- |
| CO | 262,7 mg/km |
| THC | 28,3 mg/km |
| NMHC | 17,9 mg/km |
| NOx | 223,8 mg/km |
| THC + NOx | 252,1 mg/km |
| Masa de partículas | 1,42 mg/km |
| Número de partículas | 0,01 ×10¹² /km |
| CO2 medido | 186,35 g/km |

El fabricante pretende declarar un valor oficial de CO2 de:

- CO2 declarado = 188 g/km

Analizar estos resultados de emisiones e indicar si el vehículo cumple los límites Euro 6e actualmente aplicables.

Determinar:

  - Cuántos ensayos serían necesarios para completar la homologación.

  - En qué casos sería necesaria la repetición de ensayos.