SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2

Un fabricante de motocicletas eléctricas ha desarrollado un nuevo prototipo con el fin de poder comercializarlo durante el año que viene. Por este motivo, ha contactado con el Laboratorio de Motocicletas para indicar que pretende hacer ensayos de frenado conforme al Reglamento nº 78 de las Naciones Unidas, con el fin de poder evaluar su rendimiento. Se trata de una motocicleta de la categoría L3e-A1, con una potencia nominal continua máxima de 8 kW, sistema de frenos independientes y ABS.

En concreto, el fabricante ha solicitado realizar los siguientes ensayos:

- asentamiento de los frenos;

- ensayos de frenada en seco;

- ensayo de freno mojado;

- ensayo de pérdida de eficacia por calor.

Teniendo en cuenta lo solicitado por el fabricante, contestar a los siguientes puntos:

- Indicar cómo debe de ser la superficie de frenado de alto rozamiento y cuáles deben ser las condiciones de temperatura ambiente y de velocidad del viento para poder realizar estos ensayos.

- Describir los equipos de ensayo y medida necesarios para la realización de los ensayos solicitados por el fabricante.

- Describir la realización del ensayo de asentamiento.

- Describir la realización del ensayo de frenado en seco con accionamiento de un solo mando de freno.

- Describir la realización del ensayo de frenado en seco con accionamiento de todos los mandos del freno.

- Para el ensayo descrito en el anterior punto e) y teniendo en cuenta que la velocidad máxima del vehículo declarada por el fabricante es de 90 km/h, indicar:

  - La velocidad de ensayo a la que debe realizarse.

  - Calcular la distancia máxima de parada en la que debe frenar el vehículo para cumplir con el requisito de eficacia de este ensayo.

- Describir la realización del ensayo de freno mojado.

Nota: como referencia se adjuntan extractos del reglamento 78.